- 制板工艺要求

  - 板卡1（SMLS-DIO-DO16BL-V1.2  ）

表 2.1 制板工艺要求

| 项目 | 工艺 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般性要求 | 板卡制版（PCB）数量 | 238 |  |
|  | 板卡贴片（PCBA）数量 | 238 |  |
| 工艺参数要求 | 板材类别 | FR-4 |  |
|  | 板子尺寸 | 189X120mm |  |
|  | 板子层数 | 2 |  |
|  | 板厚 | 2mm |  |
|  | 外电层铜厚 | 1OZ |  |
|  | 内电层铜厚 | / |  |
|  | 层压顺序 | GTL GBL |  |
|  | 阻焊颜色 | 绿色 |  |
|  | 丝印颜色 | 白色 |  |
|  | 阻焊覆盖 | 过孔盖油 |  |
|  | 最小孔径 | 按gerber文件 |  |
|  | 最小孔边 | 按gerber文件 |  |
|  | 最小线宽 | 按gerber文件 |  |
|  | 最小线间隙 | 按gerber文件 |  |
|  | 焊盘喷镀 | 无铅喷锡 |  |
|  | 表面处理 | 无铅喷锡 |  |
|  | 加工工艺 | 双面回流+波峰焊 |  |
| 其他要求 | 防重复码 | 同一批次生产PCB加上编号，如2601-001，前面代表时间日期，起始值为1，步进为1序列号递增 |  |